| Tanggal |  |
| --- | --- |
| Suhu ruangan (°C) |  |
| RH ruangan (%) |  |

| No. IBC | K1C……P01TK001 |
| --- | --- |
| Usage Time IBC <6 hari* |  |

| Kode Item | Coarse Target Weight % | Coarse CV001 Opening % | Coarse Vibro Flow SV001 Activation Time |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | On | Off |
| 2AS006000J (A) | 85% | 50% | 6 Sec | 2 Sec |
| XEGM1 (B) | 83% | 50% | 3 Sec | 2 Sec |
| 2AC006000J (C) | 90% | 40% | 5 Sec | 2 Sec |

| Kode Item | Coarse Target Weight % | Coarse CV001 Opening % | Coarse Vibro Flow SV001 Activation Time |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | On | Off |
| (A) |  |  |  |  |
| (B) |  |  |  |  |
| (C) |  |  |  |  |

| Kode Item | Automati c Target Weight % | Fine CV001 Opening % | Fine Vibro Flow SV001 Activation Time |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | On | Off |
| (A) |  |  |  |  |
| (B) |  |  |  |  |
| (C) |  |  |  |  |

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |
| Paraf Saksi |  |

| PRODUCT CODE | PEGM1 |
| --- | --- |
| LOT ID | - |
| BATCH ID | PEGM1_No. Batch sesuai cover PPI |
| RECIPE NAME | PEGM1 01v2 |

| Kode Item | Kumulatif (Kg) (HMI) | Perkomponen (Kg) (Report SCADA) |
| --- | --- | --- |
| 2AS006000J |  |  |
| XEGM1 |  |  |
| 2AC006000J |  |  |

| NO. | PROSEDUR KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.A. | PROSES BATCHING |  |  |  |  |  |  |  |  | *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan |
| 1. | Nama Ruangan : Lantai 2 Sebelum memulai proses, periksa dan pastikan : - Kondisi ruangan bersih / siap pakai - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20 – 27°C, RH ≤ 70 %). - Siapkan IBC dalam jalur motion track. Catat nomor IBC dan pastikan Usage Time pada IBC Tracking < 6 hari - Pastikan setting parameter batching sebagai berikut : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kode Item |  | Automatic Check Weight % | Fine CV001 Opening % |  | Fine Vibro Flow SV001 Activation Time |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | On |  | Off |  |
|  |  | 2AS006000J (A) |  | 8% | 30% |  | 5 Sec |  | 2 Sec |  |
|  |  | XEGM1 (B) |  | 8% | 25% |  | 2 Sec |  | 5 Sec |  |
|  |  | 2AC006000J (C) |  | 8% | 18% |  | 2 Sec |  | 6 Sec |  |
| 2. | BATCHING STATION |  |  |  |  |  |  |  |  | Range Berat Batching Aktual di HMI: Apabila terdapat bobot per komponen diluar range, maka lanjutkan ke poin III.A.3 Apabila semua bobot masuk range, lanjutkan ke poin III.A.4 Paraf Pelaksana |
|  | - Pastikan data di Batch Display sesuai dengan data berikut : - Masukan bahan baku pada IBC dengan urutan sebagai berikut : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kode Item | Nama Bahan Baku |  |  | Quantity (Kg) |  | Range Berat (Kg) |  |  |
|  |  | 2AS006000J | Sodium Bicarbonate* |  |  | {mat_0_ha sil} |  | {mat_0_range_mi n} – {mat_0_range_m ax} |  |  |
|  |  | XEGM1 | Premix Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd |  |  | {mat_1_ha sil} |  | {mat_1_range_mi n} – {mat_1_range_m |  |  |

|  |  | 2AS006000J | XEGM1 | 2AC006000J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasil Batching (Kg) | A | ………. | ………. | ……….* |
| Target (Kg) | B | {mat_0_hasil} | {mat_1_hasil} | {mat_2_hasil} |
| Perbandingan(i) | A = C B | ………. | ………. | ………. |
| Pilih nilai (C) tertinggi(i) | D | ………. |  |  |
| Ratio(i) | C = E D | ………. | ………. | ………. |

| No | Syarat | 2AS006000J | XEGM1 | 2AC006000J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Overfilled sodbic | 1 | 0.977 → 1 | 0.990 → 1 |
| 2 | Overfilled Minor | 0.981 → 1 | 1 | 0.980 → 1 |
| 3 | Overfilled Citric | 0.981 → 1 | 0.976 → 1 | 1 |

| Kesimpulan | MS/TMS(ii) |
| --- | --- |
| Paraf Supv Prod |  |

| Target baru jika ratio tidak masuk syarat(iii) | B x = F D | ………. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tambahan untuk reproses(iii) | F – A = G | ………. | ………. | ………. |

|  |  |  |  |  | ax} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2AC006000J | Citric Acid Anhydrous | {mat_2_ha sil} | {mat_2_range_mi n} – {mat_2_range_m ax} |  |
|  | *) Perbedaan dengan jumlah RMFR karena excess untuk susut pengeringan saat proses |  |  |  |  |  |
| NO. | PROSEDUR KERJA |  |  |  |  | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |
| 3. | Lakukan perhitungan ratio untuk dilakukan justifikasi Supervisor sesuai dengan syarat.Coret kolom ini jika tahap ini tidak dilakukan. (i)Pembulatan 3 angka di belakang koma. *Bobot Citric acid yang dituliskan adalah hasil pengurangan bobot total dengan bobot sodbic dan bobot minor yang telah turun Bandingkan baris E dengan syarat yang ada di bawah ini, pilih baris yang memiliki angka ratio 1 yang sama dengan perhitungan Verifikasi kesimpulan perhitungan oleh Supv Prod (ii)Coret yang tidak perlu. - Jika MS lanjutkan proses hingga halaman 6/8. Dan bulk dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. - Jika TMS dengan nilai D <1.100, hitung tambahan reproses melalui perhitungan tabel dibawah ini, lewati proses pada halaman 6/8, dan lanjutkan ke aktivitas reproses ke halaman 7/8-8/8 - Jika TMS dengan nilai D >1.100, lanjutkan proses pada halaman 6/8, laporkan dalam penyimpangan (WI-QO-QS-1025), dan hold bulk hingga terdapat disposisi (untuk pembuatan lampiran proses oleh TS atau lanjut ke hal 7/8-8/8 oleh produksi) Verifikasi perhitungan fase adjust oleh TS/QA Paraf TS/QA (iii)Hanya diisi jika ratio tidak masuk syarat. Pembulatan 2 angka di belakang koma. Abaikan nilai G dengan ratio (E) =1.000. |  |  |  |  |  |

4.	a. Catat Total Bulk dalam IBC :

.........................

Rendemen =

kg	 X 100%

1250.00 kg

=	%

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |
| Paraf Saksi |  |

Berat bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd jika bobot tiap fase sesuai range batching hal 4/8:

{rendemen_0_total} – {rendemen_1_total} Kg atau

{rendemen_0_persentase} – {rendemen_1_persentase} %

*Rendemen bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd jika dilakukan justifikasi sesuai tabel rasio:

{rendemen_0_total} – {rendemen_2_total} Kg atau

{rendemen_0_persentase} – {rendemen_2_persentase} %

NO.

IV.A.

FINAL MIXING

PROSEDUR KERJA

CHECKLIST &/PARAF OPERATOR

- Sebelum mulai proses, periksa dan pastikan :

  - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-27°C, RH ≤ 70%)

  - Alat dan mesin yang akan digunakan dalam kondisi bersih

/ siap pakai. Catat nomor IBC

  - Tidak ada dokumen batch / produk lain.

  - Penimbangan dilakukan sesuai dengan Sistem GEA SCADA

- a. Lakukan “tap thru” pada sensor RFID sebelum mixing

- Lakukan proses mixing dengan IBC Blender dengan setting sebagai berikut :

| Speed (rpm) | 12 |
| --- | --- |
| Waktu (menit) | 20 |

- Data di RFID berubah menjadi “Blended”

| Tanggal |  |
| --- | --- |
| Tidak Ada Dokumen Batch / Produk Lain* |  |
| No. IBC | K1C……P01TK001 |

*) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |

| Setting | Actual |
| --- | --- |
| Durasi blending 20 menit* |  |

*)Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan

- a. Berikan tekanan 1-2-1 sebesar 100 mBar pada IBC.

b. Pindahkan IBC ke ruang staging.

c. Bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya bila telah DILULUSKAN.

Note: Batas usia staging bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd adalah 6 hari terhitung dari end blending pertama sebagai tanggal dan jam awal staging.

Paraf Pelaksana

| Tekanan CA 1-2-1 100mBar* |  |
| --- | --- |
| Tanggal awal staging |  |
| Jam awal staging |  |

*) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan

Paraf Pelaksana

Catatan Perubahan Proses (bila ada) :

IV.B.  LABEL RUANG / ALAT / MESIN

Dibuat oleh	:

Nama / Inisial Spv.	:

Tgl & Paraf	:

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |
| Paraf Saksi |  |

| Tanggal |  |
| --- | --- |
| Ruangan bersih dan tidak ada dokumen batch / produk Lain* |  |
| Suhu ruangan (oC) |  |
| RH ruangan (%) |  |

| Kode Item |  | No Batch | Qty (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |
| Paraf Saksi (QA) |  |

| No IBC | K1C……P01TK001 |
| --- | --- |
| Suhu ruangan (oC) |  |
| RH ruangan (%) |  |

Ruang Batching Station

| Diperiksa Oleh | : Administrasi Produksi | Diketahui Oleh | : Supervisor / Manager Produksi |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraf | : | Paraf | : |
| Tanggal | : | Tanggal | : |

| NO. | PROSEDUR KERJA | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.A. | AKTIVITAS REPROSES (HANYA DIISI SESUAI JUSTIFIKASI POIN III.A.3 |  |  |  |  |
| 1. | Berikan tekanan 1-2-1 sebesar 100 mBar pada IBC, selama menunggu proses adjustment. |  | Tekanan CA 1-2-1 100mBar* |  |  |
| 2. | PENIMBANGAN MANUAL FASE ADJUST | *)Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan |  |  |  |
|  | Lakukan penimbangan manual di lantai 4 dengan disaksikan QA Inspector sejumlah perhitungan pada halaman 5/8. Sebelum mulai proses penimbangan manual, periksa dan pastikan : - Kondisi ruang penimbangan bersih / siap pakai. Tidak ada dokumen batch / produk lain. - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-270C, RH ≤ 70%) - Pastikan kadar karbonat 20-30% atau sodbic yang telah release sesuai sampling plan, pastikan batch minor telah release, dan pastikan citric yang digunakan merupakan IBC Citric ex PEGM1. - Pastikan kesesuaian bobot yang ditimbang dengan perhitungan pada halaman 5/8 (nilai G) |  |  |  |  |
| 3. | PROSES ADJUST |  |  |  |  |
|  | - Siapkan IBC berisi bulk ruah overfilled di area lantai 2. Catat no IBC - Sebelum mulai proses, periksa dan pastikan : Kondisi ruangan bersih / siap pakai. Tidak ada dokumen batch / produk lain. - Pastikan suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-270C, RH ≤ 70%) - Masukkan bahan baku yang telah ditimbang di poin 1 ke dalam IBC dengan membuka tutup valve atas. Dan tempel |  |  |  |  |

| A |  |
| --- | --- |
| B |  |

| Paraf Pelaksana |  |
| --- | --- |
| Paraf Saksi (QA) |  |

|  | label timbang manual pada tabel V.B halaman 8/8 - Catat Total Bulk dalam IBC : Bobot bulk + berat (A)+(B) Rendemen = 1250 Kg x 100% = ……………..Kg + Kg + ……….....Kg x 100% 1250 Kg ……..…………………………………… = …………………….Kg x 100% 1250 Kg = % - Follow up revisi data bobot di RFID oleh QA menjadi bobot akhir setelah penambahan material adjust. | Beri tanda “√” bila material sudah dimasukkan |
| --- | --- | --- |

| Tanggal |  |
| --- | --- |
| Tidak Ada Dokumen Batch / Produk Lain* |  |
| No. IBC | K1C……P01TK001 |

| Setting | Actual |
| --- | --- |
| Durasi blending 25 menit* |  |

| Speed (rpm) | 12 |
| --- | --- |
| Waktu akhir mixing | 25 |

| NO. | PROSEDUR KERJA | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | FINAL MIXING | *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan |  |  |  |
|  | Sebelum mulai proses, periksa dan pastikan : - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20 27°C, RH ≤ 70%) - Alat dan mesin yang akan digunakan dalam kondisi bersih / siap pakai. Catat nomor IBC - Tidak ada dokumen batch / produk lain. Penimbangan dilakukan sesuai dengan Sistem GEA SCADA |  |  |  |  |
|  |  |  | Paraf Pelaksana |  |  |
|  | - Pasang IBC ke Cage Blender - Lakukan “tap thru” pada sensor RFID sebelum mixing. - Lakukan proses mixing dengan IBC Blender dengan setting sebagai berikut : - Pastikan Status IBC di RFID ”Blended”. | *)Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan |  |  |  |
|  |  |  | Paraf Pelaksana |  |  |
| 5. | - Berikan tekanan 1-2-1 sebesar 100 mBar pada IBC - Pindahkan IBC ke ruang staging - Bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya bila telah DILULUSKAN sesuai disposisi penyimpangan. Note: Batas usia staging bulk Extra Joss Go Anggur Eff.Pwd adalah 6 hari terhitung dari end blending. Yang ditulis di halaman 8/8 |  | Tekanan CA 1-2-1 100mBar* |  |  |
|  |  |  | Tanggal awal staging |  |  |
|  |  |  | Jam awal staging |  |  |
|  |  | *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Paraf Pelaksana |  |  |  |
| Catatan Perubahan Proses (bila ada) : Dibuat oleh : Nama / Inisial Spv. : Tgl & Paraf : |  |  |  |  |  |

V.B. LABEL MATERIAL TIMBANG	V.B. LABEL RUANG / ALAT / MESIN

Label Timbang Manual Material Adjust

Ruang Batching Station

| Diperiksa Oleh | : Administrasi Produksi | Diketahui Oleh | : Supervisor / Manager Produksi |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraf | : | Paraf | : |
| Tanggal | : | Tanggal | : |