| NO. | PROSEDUR KERJA | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |
| --- | --- | --- |
| III.A. 1. | PROSES BATCHING | Tanggal. Suhu ruangan (°C). RH ruangan (%). No. IBC; K1C……P01TK001. Usage Time IBC <5 hari*. *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Kode Item; Coarse Target Weight %; Coarse CV001 Opening %; Coarse Vibro Flow SV001 Activation Time. On; Off. (A). (B). (C). Kode Item; Automatic Target Weight %; Fine CV001 Opening %; Fine Vibro Flow SV001 Activation Time. On; Off. (A). (B). (C). Paraf Pelaksana. Paraf Saksi. |
|  | Nama Ruangan : Lantai 2 Sebelum memulai proses, periksa dan pastikan : - Kondisi ruangan bersih / siap pakai, tempel label ruangan di Tabel IV.B. - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20 – 27°C, RH < 70 %). - Siapkan IBC dalam jalur motion track, Catat nomor IBC dan pastikan Usage Time pada IBC Tracking <5 hari. - Pastikan setting parameter batching sebagai berikut : Kode Item; Coarse Target Weight %; Coarse CV001 Opening %; Coarse Vibro Flow SV001 Activation Time. On; Off. 2AS006000J (A); 85%; 50%; 6 sec; 2 sec. XEMA2 (B); 83%; 50%; 3 sec; 2 sec. 2AC006000J (C); 90%; 40%; 5 sec; 2 sec. Kode Item; Automatic Check Weight %; Fine CV001 Opening %; Fine Vibro Flow SV001 Activation Time. On; Off. 2AS006000J (A); 8%; 30%; 5 sec; 2 sec. XEMA2 (B); 8%; 25%; 2 sec; 5 sec. 2AC006000J (C); 8%; 18%; 2 sec; 6 sec. |  |
| 2. | BATCHING STATION |  |
|  | - Pastikan data di Batch Display sesuai dengan data berikut : PRODUCT CODE; PEMA2. LOT ID; -. BATCH ID; PEMA2_No. Batch sesuai cover PPI. RECIPE NAME; PEMA2 02v0. - Masukkan bahan baku pada IBC dengan urutan sebagai berikut : Kode Item; Nama Bahan Baku; Quantity (Kg); Range Berat (Kg). 2AS006000J; Sodium Bicarbonate*; {mat_0_hasil}; {mat_0_range_min} – {mat_0_range_max}. XEMA2; Premix Extra Joss Go Mangga Eff.Pwd; {mat_1_hasil}; {mat_1_range_min} – {mat_1_range_max}. 2AC006000J; Citric Acid Anhydrous; {mat_2_hasil}; {mat_2_range_min} – {mat_2_range_max}. *) Perbedaan dengan jumlah RMFR karena excess untuk susut pengeringan saat proses dan pastikan kadar karbonat sesudah drying 13 – 30 % | Range Berat Batching Aktual di HMI: Kode Item; Kumulatif (Kg) (HMI); Perkomponen (Kg) (Report SCADA). 2AS006000J. XEMA2. 2AC006000J. Apabila terdapat bobot per komponen diluar range, maka lanjutkan ke poin III.A.3 Apabila semua bobot masuk range, lanjutkan ke poin III.A.4 Paraf Pelaksana. |
| 3. | Lakukan perhitungan ratio untuk dilakukan justifikasi Supervisor sesuai dengan syarat.Coret kolom ini jika tahap ini tidak dilakukan. 2AS006000J; XEMA2; 2AC006000J. Hasil Batching (Kg); A; ……….; ……….; ……….*. Target (Kg); B; {mat_0_hasil}; {mat_1_hasil}; {mat_2_hasil}. Perbandingan(i); A; = C; ……….; ……….; ……….. B. Pilih nilai (C) tertinggi(i); D; ……….. Ratio(i); C; = E; ……….; ……….; ……….. D. (i)Pembulatan 3 angka di belakang koma. Jika nilai D lebih besar dari 1.100, lanjutkan ke proses blending hal 6/9, laporkan dalam penyimpangan dan hold bulk hingga terdapat disposisi penyimpangan. *Bobot Citric acid yang dituliskan adalah hasil pengurangan bobot total dengan bobot sodbic dan bobot minor yang telah turun Bandingkan baris E dengan syarat yang ada di bawah ini, pilih baris yang memiliki angka ratio 1 yang sama dengan perhitungan No; Syarat; 2AS006000J; XEMA2; 2AC006000J. 1; Overfilled sodbic; 1; 0.982 → 1; 0.988 → 1. 2; Overfilled Minor; 0.986 → 1; 1; 0.988 → 1. 3; Overfilled Citric; 0.990 → 1; 0.986 → 1; 1. Verifikasi kesimpulan perhitungan oleh Supv Prod Kesimpulan; MS/TMS(ii). Paraf Supv Prod. (ii)Coret yang tidak perlu. Jika MS lanjutkan proses hingga halaman 6/8. Dan bulk dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika TMS laporkan dalam Penyimpangan (WI-QO-QS-1025), hitung tambahan reproses melalui perhitungan tabel dibawah ini dan lanjutkan proses ke halaman 7/8 - 8/8. Target baru jika ratio tidak masuk syarat(iii); B x D; = F; ……….; ……….; ……….. Tambahan untuk reproses(iii); F – A = G; ……….; ……….; ……….. Verifikasi perhitungan fase adjust oleh TS/QA Paraf TS/QA. (iii)Hanya diisi jika ratio tidak masuk syarat. Pembulatan 2 angka di belakang koma. Abaikan nilai G dengan ratio(E) =1.000. |
| 4. | Catat Total Bulk dalam IBC : Rendemen =; ................. Kg; X 100%. 960.00 Kg. =; ................. %. Berat bulk Extra Joss Go Mangga jika bobot tiap fase sesuai range batching hal 4/8: {rendemen_0_total} – {rendemen_1_total} Kg atau {rendemen_0_persentase} – {rendemen_1_persentase} % *Rendemen bulk Extra Joss Go Mangga jika dilakukan justifiikasi sesuai table rasio: {rendemen_0_total} – {rendemen_2_total} Kg atau {rendemen_0_persentase} – {rendemen_2_persentase} % | Paraf Pelaksana. Paraf Saksi. |

| NO. | PROSEDUR KERJA | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.A. 1. | FINAL MIXING | Tanggal. Tidak Ada Dokumen Batch / Produk Lain*. No. IBC; K1C……P01TK001. *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Paraf Pelaksana. |
|  | Sebelum mulai proses, periksa dan pastikan : - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-27°C, RH < 70%) - Alat dan mesin yang akan digunakan dalam kondisi bersih / siap pakai. Catat nomor IBC - Tidak ada dokumen batch / produk lain. - Penimbangan dilakukan sesuai dengan Sistem GEA SCADA |  |  |
| 2. | - Lakukan “tap thru” pada sensor RFID sebelum mixing. - Lakukan proses mixing dengan IBC Blender dengan setting sebagai berikut : Speed (rpm); 12. Waktu (menit); 20. - Data di RFID berubah menjadi “Blended”. | Waktu mixing (Jam s/d Jam). Paraf Pelaksana. |
| 3. | - Berikan tekanan 1-2-1 sebesar 100 mBar pada IBC. - Pindahkan IBC ke ruang staging. - Bulk Extra Joss Go Mangga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya bila telah DILULUSKAN. | Tekanan CA 1-2-1 100mBar*. Tanggal awal staging. Jam awal staging. *) Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Paraf Pelaksana. |
| Catatan Perubahan Proses (bila ada) : |  | Dibuat oleh Nama / Inisial Spv. Tgl & Paraf | : : : |

IV.B.	LABEL RUANG / ALAT / MESIN

Ruang Batching Station

| Diperiksa Oleh | : Administrasi Produksi | Diketahui Oleh | : Supervisor / Manager Produksi |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraf | : | Paraf | : |
| Tanggal | : | Tanggal | : |

| NO. | PROSEDUR KERJA | CHECKLIST &/PARAF OPERATOR |
| --- | --- | --- |
| V.A. | AKTIVITAS REPROSES (HANYA DIISI SESUAI JUSTIFIKASI POIN III.A.3 |  |
| 1. | PENIMBANGAN MANUAL FASE ADJUST | Tanggal. Ruangan bersih dan tidak ada dokumen batch / produk Lain*. Suhu ruangan (oC). RH ruangan (%). *)Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Kode Item; No Batch; Qty (Kg). A. B. Paraf Pelaksana. Paraf Saksi (QA). |
|  | Lakukan penimbangan manual di lantai 4 dengan disaksikan QA Inspector sejumlah perhitungan pada halaman 5/8. Sebelum mulai proses penimbangan manual, periksa dan pastikan : - Kondisi ruang penimbangan bersih / siap pakai. Tidak ada dokumen batch / produk lain. - Suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-270C, RH < 70%) - Pastikan kadar karbonat 13-30% atau sodbic yang telah release sesuai sampling plan, pastikan batch minor telah release, dan pastikan citric yang digunakan merupakan IBC Citric ex PEMA2. - Pastikan kesesuaian bobot yang ditimbang dengan perhitungan pada halaman 5/8 (nilai G) |  |
| 2. | PROSES ADJUST | No IBC; K1C……P01TK001. Suhu ruangan (oC). RH ruangan (%). Beri tanda “√” bila material sudah dimasukkan A. B. Paraf Pelaksana. Paraf Saksi (QA). |
|  | - Siapkan IBC berisi bulk ruah overfilled di area lantai 2. Catat no IBC - Sebelum mulai proses, periksa dan pastikan : Kondisi ruangan bersih / siap pakai. Tidak ada dokumen batch / produk lain. - Pastikan suhu dan RH ruangan memenuhi syarat (Suhu 20-270C, RH < 70%) - Masukkan bahan baku yang telah ditimbang di poin 1 ke dalam IBC dengan membuka tutup valve atas. Dan tempel label timbang manual pada tabel V.B halaman 8/8 - Catat Total Bulk dalam IBC : Rendemen =; Bobot bulk + berat (A)+(B); x 100%. 960 Kg. =; ………..Kg + ……… Kg + ……..Kg; x 100%. 960 Kg. =; ……..……………………………..Kg; x 100%. 960 Kg. =; …………..%. - Follow up revisi data bobot di RFID oleh QA menjadi bobot akhir setelah penambahan material adjust. |  |

| 3. | MIXING | Setting; Actual. Durasi blending 35 menit*. *)Diisi dengan tanda “√”, bila telah sesuai dengan ketentuan / persyaratan Paraf Pelaksana. |
| --- | --- | --- |
|  | - Pasang IBC ke Cage Blender - Lakukan “tap thru” pada sensor RFID sebelum mixing. - Lakukan proses mixing dengan IBC Blender dengan setting sebagai berikut : Speed (rpm); 12. Waktu akhir mixing; 35.. - Pastikan Status IBC di RFID ”Blended”. |  |  |
| 4. | - Berikan tekanan 1-2-1 sebesar 100 mBar pada IBC - Pindahkan IBC ke ruang staging - Bulk Extra Joss Go Mangga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya bila telah DILULUSKAN sesuai disposisi penyimpangan. Catat nomor penyimpangan. Note: Batas usia staging bulk Extra Joss Go Mangga adalah 5 hari terhitung dari end blending pertama. Yang ditulis di halaman 6/8 | No Penyimpangan. Paraf Pelaksana. |
| Catatan Perubahan Proses (bila ada) : |  | Dibuat oleh Nama / Inisial Spv. Tgl & Paraf | : : : |
| V.B. LABEL MATERIAL TIMBANG Label Timbang Manual Material Adjust |  |  |  |
| Diperiksa Oleh; : Administrasi Produksi; Diketahui Oleh; : Supervisor / Manager Produksi. Paraf; :; Paraf; :. Tanggal; :; Tanggal; :. |